Барабанно сушильный комплекс.

Предназначен для продува и удаления избыточной влаги из материалов различного происхождения, (сено, солома, опил, щепа и т.д ).

Принцип действия построен на базе постоянного ворошения массы с не прерывной продувкой горячим воздухом из теплогениратора. Поток теплого воздуха подается из ТПГ и всасывается на выходной горловине ВРП-4 следуя в циклон осадитель ЦН-15, тем самым равномерно снимает паровое образование и обеспечивает постоянную продувку при температуре 60-200градуов.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| 1 | Производительность, кг/час | 350-600 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Номинальная мощность, кВт | 15 |
| 3 | Количество вентиляторов, шт | 1 |
| 4 | Влажность входящего сырья, % не более | 60 |
| 5 | Влажность выходящего сырья, % | 4-12 |
| 6 | Количество расширительных емкостей, шт | 1 |
| 7 | Количество осадительных циклонов, шт | 1 |
| 8 | Максимальный диаметр расширительной емкости, мм | 1500 |
| 9 | Диаметр соединительного трубопровода, мм | 210 |
| 10 | Габаритные размеры, мм: Длина Ширина Высота с вентилятором | 5100 2700 3900 |
| 11 | Масса, кг | 3250 |

В комплектность комплекса  входит:

- Рама.

- 2.Бункер приемный;

- Система трубопроводов;

- Электроника.

- Опоры

- Барабана, Циклона, ВРП.

- Срок поставки 60 рабочих дней.

- Стоимость 1 100 000р.

Частотное управление вращением барабона, клапана смеси, температурные датчики.

Ген директор______________                                  Цыхонь В.И