Дробилка молотковая всасывающая-нагнетательная

1 – корпус, 2 – станина, 3 – ротор ударный, 4 – ротор вентилирующий, 5 – передняя крышка, 6 – сито, 7 – диафрагма,

8 – пневматический заборник, 9 – сепаратор, 10 – гибкий всасывающий шланг, 11 – напорный трубопровод, 12 – переходник,

13 – электродвигатель, 14 – переключатель, 15 – выключатель, 16 – электрический провод с вилкой.

Сырье, предназначенное для дробления, пневматически забирается из бурта и направляется по гибкому шлангу, через сепаратор, где происходит отделение камней и металлических частиц, в измельчающую часть дробилки.

В ударной камере материал измельчается молотками, вращающимися внутри сита.

Измельченный материал после прохождения через сито выбрасывается под действием вентилирующего ротора в выпускной патрубок, а дальше по гибкому напорному трубопроводу транспортируется в кормосмеситель или силоса.

Благодаря трех камерному строению дробилки материал после дробления не контактирует с активными частями дробилки, что предотвращает подгорание сырья и, соответственно, не снижает качество .

В дробилках используются щелевые сита,  которые благодаря прорезям, расположенным под углом, позволяют увеличить производительность и уменьшить количество мучного отхода. Толщина метала ротора дробилки, составляет 6 – 8 мм и является оптимальной для данной конструкции.

Цена с агрегатированным мотором 11 кВт составляет 140 300 рублей.

Срок поставки 30 дней.